| 附件1：采购“基础医学院生物化学与微生物实验室实训设备”项目参数响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格（型号） | 品牌 | 参数 | 响应情况 |
| 1 | 台式高速微量离心机 | D3024 | 大龙 | 1、最高转速≥15000 rpm，步进10rpm, 可快速实现参数设定切换。 2、采用旋钮式设计，可通过旋钮实现参数快速设定，操作灵活方便。 3、安全性能：双门锁，超速，过温，状态诊断系统及不平衡保护。 4、具有到设定目标转速后开始离心倒计时功能。 5、其他功能：具有瞬时离心功能，运行进程显示、声音提示功能 。 6、升降速时间：25s↑25s↓。 7、LCD大显示屏，显示转速，温度和时间。 8、免维护直流无刷电机驱动，升速快。 9、高强度生物密封转子，耐受无数次高温高压消毒。 10、转子容量 /2ml×24。 11、品牌：大龙/D3024。 |  |
| 2 | 恒温混匀仪 | JP-M3000 | 金鹏 | 1、升温速度快、加热均匀、稳定性高、低能耗、低噪音、转速稳定、控温准确的特点。 2、内置超温保护装置 ：使用更安全可靠，延长机器使用寿命。 3、具有九段可编程功能，也可设定为不定时连续运转。 4、设置紧凑而严密：产品设计紧凑而严密，占用空间范围小，操作简单便捷。 5、转速范围 200-1800rpm 6、振幅 3mm（水平回转） 7、控温范围 室温+5℃-100℃ 8、温度设定范围 5℃-100℃ 9、模块温度稳定性 士 0.3℃ 10、模块温度均匀性 士 0.3℃ 11、温度显示精度 0.1℃ 12、升温速度 ≤15min（20℃ to 100℃） 13、模块 1.5ml x 35 14、定时范围 1min-99h59min或点动 15、输入电压 AC220V/AC110V，50/60Hz 16、功率（W） 150 17、外形尺寸（mm） 260 x 203 x 160 18、净重（kg） 8.65 19、品牌：金鹏/JP-M3000 |  |
| 3 | 涡旋混合器 | VORTEX-KB3 | 其林贝尔 | 1、调速范围广，为无级调速。 2、二种标配垫片，可自由选用，应用范围广。 3、ABS工程塑料外壳，无油漆喷涂，美观耐用。 4、铸铁基座稳固可靠。设计紧凑、具点动、连续、调速多种功能。 5、硅胶底座脚垫，超强防震。 6、原装进口偏心球双道轴承，带风页马达，通风性能好，发热低。 7、电源： 220V/50HZ 8、功率： 40W 9、混合方式： 圆周 10、周转直径： 4mm 11、工作台尺寸： 碗型50mm平板型90mm互换 12、工作方式： 连续、点触、调速 13、调速范围： 500 - 2800rpm（垫片及负载不同转速不同） 14、速度显示： 刻度式（0-6） 15、速度设置： 旋钮 16、外型尺寸： 125×135×170mm 17、重量： 4.2KG 18、品牌：其林贝尔/VORTEX-KB3 |  |
| 4 | 移液器支架 | LC-STA-6 | 力辰 | 1、材 质:PP(聚丙烯) 2、重 量:0.62kg 3、放置数量:6支移液器 4、品牌：力辰/LC-STA-6 |  |
| 5 | 离心机 | TD4D | 赛得利斯 | - 采用按键设计，可通按键实现参数快速设定，操作灵活方便。 - 转速0-4000min - 最大相对离信场2200g - 可定时范围0-99min - 离心容量20ml*8孔 - 净重5.5KG - 品牌：赛得利斯/TD4D |  |
| 6 | 洗衣机 | XQB100-BZ608 | 海尔 | 1、显示类型：LED显示 2、CCC强制性认证 3、开门方式：顶开门 4、自动化程度：全自动 5、水温调节范围:常温 6、洗净比:0.9比值 7、内筒材质:不锈钢 8、产品尺寸:宽550mm；深570mm；高935mm 9、脱水转速:650转/分钟 10、洗涤容量:10k 11、品牌：海尔/XQB100-BZ608 |  |
| 7 | 水槽（包安装） | L2550*W600*H800mm（石材） | 详见参数 | - 1、旧水池拆除。 - 2、人工拆除、清理垃圾、外运垃圾。 - 3、L2550*W600*H800mm大理石整体台面、麻石脚4根、全陶瓷水槽3个及下水配件、不锈钢单冷水龙头及角阀软管）。 - 4、排水及进水安装，包含日丰牌6分ppr进水管10米、pvc75mm出水管5米。 - 5、名爵牌50mm长高压管3根、九牧牌角阀3个、彩弘防水胶带10卷、九牧不锈钢水龙头3个。 - 6、定制/L2550*W600*H800mm（见图1） - 7、根据现场实际情况，按照使用部门提出的所有要求做好安装工作。 |  |
| 8 | 墙面扇灰 | 200平方 | 详见参数 | - 1、微生室、准备室两间室的墙面损坏的地方扇灰刷白翻新。 - 2、线槽修补刷白。 - 3、圆弧实验室墙面整体修补刷白，200平方。 - 4、包含：立邦品牌5KG环保白色乳胶漆5桶，立邦牌5KG腻子粉3袋，彩弘牌羊毛滚筒5个，犀利牌200目砂纸20张。 5、含安装。 6、根据现场实际情况，按照使用部门提出的所有要求做好安装工作。 |  |
| 9 | 地板（包安装） | PVC2mm | 博育 | - 1、PVC 地板 。 - 2、厚度：欧盟 EN428 标准，即2.0MM。 - 3、耐磨性：国标 GB/T 11982.1-2015 6.7 耐磨性 T 级标准。 - 4、有害物质限量：符合中国 GB18586-2001 标准。 - 5、生化准备室38平方（包安装及踢脚线）；圆弧形实验室70平方（包安装及踢脚线） - 6、品牌：博育/pvc2mm - 7、根据现场实际情况，按照使用部门提出的所有要求做好安装工作。 |  |
| 10 | 水电耗材 | 详见参数 | 详见参数 | - 1、包含：实验台布线，采用符合国标的独股珠江电缆铜芯线分路走，日丰牌4分弯通10个，日丰牌4分直通10个，日丰牌线盒10个，开关箱1个（含公牛牌空开1组、断路器1组）调试等。 - 2、3条线路开槽布线，Ø25mm镀锌线管铺垫引线约24米 3、地板开槽布线，开槽机开槽；按实验台布局走线，根据现场调整。 4、开槽混凝土废渣打包清倒，布线完成混凝土回填复位。含废渣运输。 5、含原有实验台及柜体拆除或移动，施工完成原有实验台复位，再引线布置电位。 6、珠江电缆4平方粗的铜芯电线3卷（每卷100米）。 7、根据现场实际情况，按照使用部门提出的所有要求做好安装工作（见图2）。 |  |
| 11 | 实验台 | L3400*W700*H800mm | 博育 | - 1、主框架、横梁38.5*58.5*1.2mm厚钢管。下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面环氧树脂粉末静电喷涂。 - 2、柜体板材采用E1级18mm三聚氰胺饰面板，进口热熔胶加PVC封边条封边。 - 3、五金件采用三合一连接件连接，轨道、铰链采用DTC品牌，门拉手采用铝合金U型拉手及一字拉手。 - 4、品牌：博育/L3400*W700*H800mm |  |
| 12 | 设备柜 | L800*W400*H2000mm | 博育 | - 1、用材：采用16、25mm三聚氢胺饰面板材，符合国际E1级标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 - 2、封边：2.0mmPVC同色封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用热压工艺处理。 - 3、所有五金件作防锈、防腐处理。 - 4、品牌：博育 - 5、规格：L800*W400*H2000mm |  |
| ★响应情况请填写：响应或不响应。凡有一项不响应则取消遴选资格； |  |  |  |  |  |