| 附件1：采购“中医学院康复专业实训仪器设备”项目参数响应表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数 | 响应情况 |
| - 1 | - 虚拟情景互动训练系统 | - 一、虚拟情景互动训练平台 一、虚拟情景互动训练平台 - 1、配备两个定制化无线姿态传感器，可进行颈椎、肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节的主动关节活动度及被动关节活动度测量与记录，实时数值、图像显示关节位置及正常范围，可记录关节异常活动范围、疼痛角度。传感器采用低功耗设计，续航能力长达8小时，传感器配置重量:43.3克;尺寸:52x41.1x18.6m;动态范围:360度全方位;加速度量程:+/-2g;陀螺仪量程:+/- 2000dps;磁力计:0.88GA;角度测量分辨率:0.02deg;电池容量:960mAh;数据传输:最大104帧每秒(FPS)的欧拉角、四元数、原始数据输出。 - 2、传感器配备工业级防水抗压减震手提保护箱 - 3、配备BOW航世HW/HW098无线键盘鼠标 - 4、配备惠普1212型高性能彩色输出器 - 5、配备海信 Vidda , 型号43V1FD-R，43英寸/ROHS高清屏幕，支持扩展至任意尺寸的投影电视机，搭备工作站主机使用。 - 6、配备HWMateBookD16便携式移动工作站，皓月银丨i5-13500H 16G+1T。 - 7、软件全中文操作，自带一键还原功能，数据备份功能 - 8、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库 - 9、传感器配备连接异常自动弹窗提醒功能，直接显示异常情况，便于异常处理 - 10、配备蓝牙连接技术，安全无辐射，无遮挡传输距离15米以上 - 11、评估报告支持正常标准值对比，前后进展对比，左右肢体对比 - 12、评估数据支持本地储存，彩色输出，图片导出，全方位满足临床、科研、教学需求 - 13、任意设计训练动作，例如从坐到站训练、膝过伸训练、足下垂训练、小腿三头肌无力训练、坐位平衡训练等 - 14、训练轨迹编辑器，预设多种基于神经生理学而设计的轨迹运动曲线 - 15、训练组合方案，可自由设置多个训练形成一个组合方案 - 16、备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载共享账号里的数据信息 - 17、可直接连接10种以上传统器械进行肢体主动训练、抗阻训练，例如股四头肌训练椅、砂磨板、分指板、上肢推举训练器、跑步机、巴氏球等 - 18、关节活动度训练，提供30种以上的包含运动疗法、作业疗法，认知、ADL等情景互动训练模式，可针对不同关节不同方向进行训练 - 19、无姿势限制，患者卧床位、坐位、站位、跪位、坐轮椅都可进行关节活动度评估与训练 |  |
| 2 |  | - 二、硬件技术规格 - 1、工作站配置：黑色/Intel E5-2670 v2 DDR3 16GB GT1010 SSD 256GB/附带电源线 - 2、移动支架：承重范围100KG，高度95cm-155cm可调 - 3、绑带1套（7条不同尺寸绑带，适应不同的关节，1号绑带950*50mm1条，2号绑带500*50mm2条，3号绑带400*50mm2条，4号绑带300*50mm2条/布艺） |  |

★1.响应情况请填写：响应或不响应。凡有一项不响应则取消遴选资格；