	附件1：采购“中医学院医用电动诊疗床”项目参数响应表

	序号
	品名
	规格（型号）
	响应情况

	1
	医用电动诊疗床
	1、型号：XY-72
	

	2
	
	2、供电电源：a.c.220V，频率50Hz。
	

	3
	
	3、额定输入功率：240VA。
	

	4
	
	4、外观尺寸（长宽高）：2100×1200×500~1000mm，允差±5%。
	

	5
	
	5、床面升降行程：0～500mm，允差±30mm。背板尺寸（长宽）：750×1200mm，允差±5%。坐板尺寸（长宽）：1360×1200mm，允差±5%。
	

	6
	
	6、床体最大安全载荷：200kg。
	

	7
	
	7、头部段面功能：相对水平面调节角度：0°~85°连续可调，允差±5°。
	

	8
	
	8、控制方式：手柄开关和脚踏开关
	

	9
	
	9、电机最大推力：8000N。
	

	10
	
	10、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。
	

	11
	
	11、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。
	

	12
	
	12、采用优质气弹簧，经久耐用，扳动升降床板背部调节手柄，升降床板缓慢上升。
	

	13
	
	13、所投产品品牌具有五星级售后服务认证（需提供证明材料）。
	

	14
	
	14、配套提供深层肌肉刺激仪进行辅助按摩放松训练，参数如下：

①主机尺寸：长宽高90mm×46mm×140mm，允差：±20mm。

②转速：最高转速3200rpm（4档可调，分别为1800rpm、2300rpm、2800rpm、3200rpm，允差±5%）。

③振动幅度：6mm，可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松按摩以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的放松按摩需求。

④工作时间：智能控制治疗时间，10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。

⑤具有二类医疗器械注册证并提供相关证明文件。

⑥电源：内部直流电源，电池容量：2000mAh，续航时间：续航能力2小时。

⑦充电接口：TYPE-C。

⑧按摩头：7个，依托中医理论，配备磁作用治疗头，满足不同按摩需求。
	


★1.响应情况请填写：响应或不响应。凡有一项不响应则取消遴选资格；
